ЗАДАЧА 3.1

Определите продолжительность действия химического источника заражения (время испарения вредных веществ), при аварии на ХОО и время подхода переднего фронта облака зараженного воздуха к объекту экономики

| Вариант | Наименование вредных веществ | Высота обва-ловки,м | Ско-рость ветра, м/с | Темп. Возду-ха, оС | Расст.от ХОО до ОЭ, км | Степень верт. устойчивости воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак | 1,0 | 1,6 | -23 | 24 | изотермия |
| 2 | Диметиламин | 1,83 | 2,3 | -5 | 40 | изотермия |
| 3 | Метиламин | 1,5 | 3,3 | -6 | 70 | инверсия |
| 4 | Метил бромистый | - | 4,6 | -7 | 10 | изотермия |
| 5 | Метилмеркаптан | 2,0 | 5,7 | +12 | 166 | изотермия |
| 6 | Окислы этилена | 1,2 | 6,2 | +14 | 127 | изотермия |
| 7 | Сернистый ангидрид | 1,4 | 6,8 | -8 | 279 | изотермия |
| 8 | Триметиламин | 1,0 | 7,3 | +9 | 90 | изотермия |
| 9 | Соляная кислота | 2,4 | 7,4 | +17 | 61 | изотермия |
| 10 | Формальдегид | 1,8 | 2,9 | -25 | 37 | инверсия |
| 11 | Фостан | 0,5 | 3,1 | +18 | 46,5 | изотермия |
| 12 | Хлор | 1,3 | 3,3 | -22 | 109 | изотермия |
| 13 | Хлорциан | 1,2 | 10,2 | +12 | 142 | изотермия |
| 14 | Этиленимин | 0,5 | 9,4 | +32 | 133 | изотермия |
| 15 | Хлор | 1,4 | 1,4 | +25 | 42 | изотермия |
| 16 | Хлорпикрин | - | 1,4 | +27 | 70 | инверсия |
| 17 | Сероводород | 1,8 | 7,6 | +32 | 180 | изотермия |
| 18 | Окислы этилена | 2,1 | 5,6 | 19 | 65,2 | изотермия |
| 19 | Метил хлористый | - | 1,2 | -34 | 9 | инверсия |
| 20 | Метил бромистый | - | 3,4 | +12 | 18 | конвекция |
| 21 | Метиламин | 2,3 | 2,9 | -24 | 154 | инверсия |
| 22 | Диметиламин | 0,8 | 1,6 | +14 | 56 | конвекция |
| 23 | Ацетон циангидрид | - | 1,1 | 18 | 10 | конвекция |
| 24 | Акролеин | 1,3 | 3,3 | +35 | 37 | конвекция |
| 25 | Адетонитрил | - | 3,8 | +18 | 80 | конвекция |