- Расчетно-графическая работа №3

- Оценка последствий аварий на химически опасных объектах

- Цели:

- Получить навыки в прогнозировании химической обстановки при аварии на химически опасном объекте;

- Уметь проводить расчеты параметров и показателей поражающих факторов аварии на ХОО;

- Получить практику по определению вероятного числа пострадавших в результате аварии в городе и в загородной зоне;

- Уметь выбирать эффективные способы и средства по защите населения в случае аварии;

- Получить навыки в графическом оформлении на схемах (картах) прогнозируемой и фактической химической обстановки.

- ЗАДАНИЕ

на расчетно-графическую работу №3

На химически опасном объекте (название объекта), расположенном (указать район расположения ХОО) хранится, используется, транспортируется, производится (нужное подчеркнуть) аварийно химически опасное вещество (наименование АХОВ) (жидкость) в количестве (тонн) произошла авария с выбросом (разливом) АХОВ в окружающую среду.

Исходные данные для оценки последствий аварии представлены

в табл.1,2

- Выполнить

- Продолжительность действия химического источника заражения.

- Определить размеры и площади зон химического заражения территории на время после аварии (1 час, 2 часа, 4 часа) и на время действия химического источника заражения.

- Возможное число пострадавших среди персонала и населения.

- Определите расчетное время распространения зоны заражения АХОВ до объекта экономики.

- Дать характеристику опасного химического вещества.

- Предложить способы и средства защиты, а также меры по уменьшению риска аварии.

- «Ситуационный план аварии», выполняется на карте (схеме) с изображением постадийного развития аварии с зонами возможного и фактического заражения.

Таблица 1

Исходные данные для оценки последствий аварий на химически опасных объектах с выбросом вредные вещества в окружающую среду

| Вариант | Химически опасный объект | Вредные вещества |  | Метеоусловия |  |  |  | Высота обваловки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (жидкость) | Кол-во, т | Степень устой-чивости воздуха | Скорость ветра, м/с | Направле-ние ветра, о | Темпера-тура воздуха, оС |  |
| 1 | ОАО «Омский каучук» | хлор | 150 | инверсия | 1,4 | 15 | 15 | 1,3 |
| 2 | ОАО «Омскхимпром» | водород хлористый | 120 | изотермия | 0,8 | 20 | 25 | 1,5 |
| 3 | ОАО «Омскшина» | сернистый ангидрид | 160 | изотермия | 2,4 | 80 | 17 | 2,1 |
| 4 | ОАО «ОНПЗ» | сероводород | 140 | инверсия | 2,3 | 0 | -3 | 1,8 |
| 5 | ОАО «Сибкриотехника» | аммиак | 200 | инверсия | 1,3 | 180 | 24 | 2,2 |
| 6 | Сизавод им. Борцов Революции | формальдегид | 130 | изотермия | 1,7 | 150 | 33 | 1,7 |
| 7 | АКО «Полет» | сероводород | 200 | изотермия | 2,1 | 90 | -10 | 2,1 |
| 8 | ОАО «Сатурн» | фтор | 175 | конвекция | 2,3 | 270 | 15 | 1,4 |
| 9 | ОАО «Омскагрегат» | хлор | 80 | изотермия | 1,8 | 300 | 16 | 1,2 |
| 10 | ОМП им. Баранова | окислы этилена | 135 | изотермия | 1,9 | 10 | 36 | 0,8 |
| 11 | ОАО «Омскгидропривод» | метиламин | 160 | инверсия | 2,8 | 20 | 28 | 1,4 |
| 12 | ПО Завод транспортного машиностроения | метил хлористый | 210 | конвекция | 2,7 | 28 | -7 | 2,3 |
| 13 | Омский завод подъемных машин | триметиламин | 92 | инверсия | 2,2 | 170 | 29 | 1,9 |
| 14 | ТЭЦ-2 | водород хлористый | 185 | изотермия | 2,4 | 92 | -25 | 1,6 |
| 15 | ТЭЦ-3 | соляная кислота | 240 | инверсия | 2,9 | 290 | 16 | 2,4 |
| 16 | ТЭЦ-4 | сероводород | 170 | инверсия | 2,35 | 330 | 17 | 2,5 |
| 17 | ТЭЦ-5 | соляная кислота | 300 | изотермия | 4,8 | 270 | 18 | 2,6 |
| 18 | ОАО «Омсктехуглерод» | сероуглерод | 400 | изотермия | 3,4 | 200 | 24 | 3,0 |
| 19 | Завод Попова | формальдегид | 120 | инверсия | 1,4 | 230 | 32 | 1,8 |
| 20 | Завод Октябрьской революции | метил бромистый | 210 | изотермия | 2,7 | 95 | 29 | 2,3 |
| 21 | Мясокомбинат «Солнечный» | хлор | 174 | инверсия | 1,2 | 350 | 17 | 1,7 |
| 22 | Мясокомбинат «Омский» | хлор | 94 | изотермия | 3,1 | 175 | 18 | 1,4 |
| 23 | Очистные сооружения | хлор | 380 | инверсия | 1,8 | 340 | 16 | 3,0 |
| 24 | ОАО «ОНПЗ» | водород бромистый | 120 | инверсия | 1,4 | 350 | 24 | 2,8 |
| 25 | ОАО «Омскхимпром» | аммиак | 340 | инверсия | 2,4 | 0 | -6 | 3,1 |
| 26 | ОАО «Омский каучук» | диметиламин | 175 | изотермия | 3,4 | 10 | 32 | 2,4 |
| 27 | ОАО «Сибкриотехника» | аммиак | 280 | изотермия | 2,9 | 170 | 17 | 3,0 |
| 28 | Очистные сооружения | хлор | 320 | инверсия | 3,4 | 350 | 24 | 3,1 |
| 29 | Мясокомбинат «Солнечный» | хлор | 170 | изотермия | 2,8 | 300 | 25 | 2,1 |

Окончание табл.1

| Вариант | Глубина зоны заражения в городе (Гг), км | Средняя плотность населения в городе (), чел/км2 | Средняя плотность населения в загородной зоне (), чел/км2 | Доля населения, обеспеченного СИЗОД в городе (n1), % | Доля населения, обеспеченного СИЗОД в загородной зоне (n1),% | Доля населения, обеспеченного коллективными средствами защиты в городе (n2),% | Доля населения, обеспеченного коллективными средствами защиты в загородной зоне (n2),% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 1400 | 450 | 80 | 55 | 60 | 15 |
| 2 | 2,1 | 2700 | 200 | 75 | 15 | 50 | 10 |
| 3 | 2,6 | 2800 | 145 | 65 | 20 | 70 | 25 |
| 4 | 1,5 | 3010 | 560 | 90 | 45 | 45 | 30 |
| 5 | 4,1 | 1500 | 190 | 45 | 30 | 55 | 41 |
| 6 | 6,7 | 2100 | 87 | 90 | 70 | 69 | 38 |
| 7 | 1,1 | 3200 | 110 | 51 | 23 | 36 | 24 |
| 8 | 17,7 | 1800 | 75 | 30 | 10 | 65 | 4 |
| 9 | 2,6 | 2255 | 35 | 69 | 18 | 41 | 9 |
| 10 | 3 | 1870 | 79 | 42 | 23 | 38 | 18 |
| 11 | 8,9 | 4600 | 215 | 78 | 11 | 48 | 5 |
| 12 | 0,5 | 3800 | 238 | 49 | 9 | 35 | 2 |
| 13 | 3,9 | 2950 | 148 | 34 | 41 | 28 | 8 |
| 14 | 2,7 | 1670 | 338 | 47 | 50 | 51 | 26 |
| 15 | 1,8 | 2115 | 210 | 65 | 12 | 43 | 12 |
| 16 | 3,7 | 1730 | 39 | 28 | 43 | 72 | 28 |
| 17 | 0,9 | 4850 | 285 | 41 | 8 | 32 | 6 |
| 18 | 0,1 | 2875 | 428 | 71 | 20 | 42 | 21 |
| 19 | 18,9 | 1950 | 510 | 43 | 5 | 37 | 1 |
| 20 | 3,8 | 2100 | 180 | 38 | 16 | 66 | 18 |
| 21 | 18,6 | 3852 | 568 | 79 | 2 | 49 | 35 |
| 22 | 4,3 | 1990 | 382 | 82 | 21 | 39 | 11 |
| 23 | 26 | 2800 | 189 | 47 | 8 | 38 | 3 |
| 24 | 11 | 2910 | 401 | 69 | 12 | 51 | 19 |
| 25 | 2,9 | 1750 | 928 | 38 | 41 | 31 | 15 |
| 26 | 1,9 | 2100 | 389 | 75 | 20 | 65 | 20 |
| 27 | 2 | 4010 | 1050 | 69 | 17 | 41 | 6 |
| 28 | 11,1 | 1879 | 401 | 82 | 9 | 39 | 13 |
| 29 | 4 | 2103 | 82 | 61 | 42 | 77 | 39 |