Расчетно-графическая работа №5

Оценка радиационной безопасности населения при аварии на

радиационно - опасных объектах.

Цели:

- Дать практику в оценке радиационной безопасности населения

- Получить навыки: при проведении расчетов эффективных доз облучения населения, проживающего на загрязненной территории; нанесения зон загрязнения на карты и схемы; в выработке решений по защите населения.

- Уметь пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам радиационной безопасности населения.

- Иметь представление в проведении научно-исследовательской работы при выполнении теоретических и расчетных исследований, направленных на выработку методов защиты человека и среды обитания в чрезвычайных ситуациях.

ЗАДАНИЕ

на расчетно-графическую работу №5

На РОО 25 апреля в 21час 15минут произошла авария с выбросом РВ в атмосферу. Метеоусловия на момент аварии:

- направление ветра 270°;

- скорость 4,0м·с-1;

- степень вертикальной устойчивости атмосферы – изотермия.

В результате проведения АСНДР выброс РВ аварийного блока прекращен к  5часам 21мин.

В населенных пунктах и на местности, подвергшихся радиоактивному загрязнению, проводится мониторинг радиационной обстановки с целью определения эффективной дозы облучения населения и степени загрязнения природной среды радионуклидами.

Доза облучения населения в ближайших населенных пунктах за первые двое суток не превышает уровней облучения, при которых необходимо срочное вмешательство.

В начальный период аварийной ситуации (10сут.) применялись следующие меры защиты:

- йодные профилактики;

- в ближайших населенных пунктах, расположенных по следу облака, - укрытие в защитных сооружениях.

Защита населения на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, осуществляется путем вмешательства на основе радиационной безопасности.

Исходные данные радиационной обстановки представлены в табл.   №№ 1−7.

Выполнить:

- Определить эффективную дозу облучения взрослого населения в населенном пункте №1.

- Выявить функциональную зависимость изменения эффективной дозы облучения в зависимости от удаления населенных пунктов от РОО.

- Определить размеры зон радиоактивного загрязнения территории в результате аварии на РОО.

- Начертить на карте (плане) схему зон радиоактивного загрязнения территории в результате аварии на РОО.

- Предложить мероприятия по вмешательству к каждому населенному пункту.

Таблица 1

Годовое потребление основных пищевых продуктов

взрослыми жителями населенного пункта №1

| Вари- ант | Наименование пищевых продуктов и их масса (объем), кг (л) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мясо | Молоко | Хлеб | Карто- фель | Рыба | Напитки | Макар. издел. | Соки | Питьев. вода |
| 1 | 60 | 150 | 100 | 190 | 50 | 10 | 20 | 20 | 730 |
| 2 | 50 | 160 | 90 | 200 | 40 | 15 | 15 | 20 |  |
| 3 | 70 | 170 | 110 | 130 | 40 |  |  | 10 |  |
| 4 | 65 | 154 | 115 | 200 | 35 | 11 | 10 | 10 |  |
| 5 | 70 | 162 | 100 | 190 | 42 | 8 | 5 | 18 |  |
| 6 | 75 | 150 | 120 | 150 | 30 | 12 | 10 | 6 |  |
| 7 | 80 | 160 | 100 | 150 | 51 | 12 | 6 | 9 |  |
| 8 | 60 | 142 | 97 | 171 | 44 | 15 | 19 | 12 |  |
| 9 | 63 | 145 | 99 | 180 | 43 | 17 | 14 | 15 |  |
| 10 | 64 | 161 | 95 | 190 | 42 | 19 | 10 | 8 |  |
| 11 | 60 | 151 | 100 | 210 | 40 | 15 | 20 | 9 |  |
| 12 | 72 | 174 | 106 | 200 | 40 | 10 | 10 | 8 |  |
| 13 | 74 | 143 | 104 | 180 | 49 | 17 | 23 | 10 |  |
| 14 | 68 | 142 | 97 | 180 | 52 | 21 | 25 | 15 |  |
| 15 | 75 | 150 | 92 | 180 | 45 | 20 | 22 | 16 |  |
| 16 | 81 | 160 | 105 | 140 | 44 | 19 | 25 | 16 |  |
| 17 | 77 | 169 | 96 | 145 | 43 | 23 | 34 | 28 |  |
| 18 | 67 | 162 | 98 | 150 | 51 | 23 | 29 | 25 |  |
| 19 | 59 | 161 | 130 | 210 | 62 | 26 | 35 | 27 |  |
| 20 | 80 | 170 | 140 | 190 | 40 | 30 | 40 | 21 |  |
| 21 | 83 | 161 | 120 | 185 | 50 | 26 | 39 | 26 |  |
| 22 | 81 | 183 | 100 | 170 | 50 | 25 | 31 | 20 |  |
| 23 | 72 | 170 | 80 | 200 | 50 | 23 | 35 | 30 |  |
| 24 | 68 | 140 | 95 | 200 | 48 | 19 | 20 | 10 |  |
| 25 | 59 | 140 | 100 | 200 | 45 | 26 | 20 | 10 |  |

Таблица 2

Радионуклидный состав и активность радионуклидов

в продуктах питания по населенному пункту №1

| Радио- нуклид | Наименование пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мясо | Молоко | Хлеб | Картоф. | Рыба | Напит. | Макар. | Соки | Вода |
|  | Активность радионуклидов, Бк/кг, Бк/л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 80 | 130 | 20 | 150 | 130 | 3 | 10 | 40 | 5 |
| Cs-137 | 260 | 160 | 40 | 270 | 100 | 30 | 40 | 100 | 8 |
| Ra-225 | 90 | 105 | 5 | 120 | 50 | 4 | 5 | 40 | 1 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 60 | 125 | 18 | 140 | 65 | 3 | 5 | 20 | 4 |
| Cs-137 | 250 | 145 | 35 | 250 | 80 | 20 | 20 | 80 | 6 |
| Tb-161 | 80 | 110 | 3 | 110 | 30 | 2 | 4 | 20 | 1 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 75 | 120 | 15 | 130 | 50 | - | - | 20 | 4 |
| Cs-137 | 245 | 140 | 30 | 200 | 160 | - | - | 60 | 5 |
| Ca-47 | 80 | 110 | 2 | 95 | 30 | - | - | 10 | 1 |
| Вариант 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 90 | 120 | 10 | 130 | 40 | 5 | 3 |  | 3 |
| Cs-137 | 240 | 130 | 20 | 250 | 150 | 10 | 10 | 50 | 4 |
| As-77 | 70 | 110 | 5 | 110 | 15 | 4 | 4 |  | 5 |
| Вариант 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 80 | 120 | 15 | 130 | 130 | 3 | 4 | 20 | 4 |
| Cs-137 | 250 | 140 | 30 | 220 | 160 | 10 | 10 | 50 | 5 |
| Ag-111 | 60 | 110 | 5 | 95 | 10 | 4 | 10 | 40 | 4 |
| Вариант 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 120 | 100 | 10 | 120 | 40 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Cs-137 | 200 | 100 | 10 | 240 | 30 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Cf-253 | 80 | 100 | 5 | 100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Вариант 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 70 | 120 | 10 | 100 | 100 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| Cs-137 | 250 | 140 | 40 | 200 | 150 | 20 | 10 | 100 | 5 |
| Pa-230 | 90 | 100 | 10 | 120 | 40 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Вариант 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 132 | 100 | 10 | 130 | 40 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| Cs-137 | 240 | 140 | 25 | 270 | 160 | 10 | 10 | 50 | 4 |
| I-131 | 75 | 100 | 5 | 100 | 20 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Вариант 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 80 | 115 | 10 | 125 | 15 | 3 | 3 | 20 | 3 |
| Cs-137 | 240 | 130 | 20 | 250 | 50 | 8 | 8 | 40 | 4 |
| Ba-140 | 60 | 110 | 10 | 110 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 |
| Вариант 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 100 | 90 | 10 | 110 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 |
| Cs-137 | 250 | 100 | 10 | 200 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 |
| Tb-161 | 80 | 100 | 5 | 100 | 10 | 4 | 4 | 40 | 4 |
| Вариант 11 Продолжение табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 60 | 100 | 10 | 100 | 100 | 4 | 5 | 20 | 5 |
| Cs-137 | 300 | 100 | 50 | 200 | 150 | 4 | 5 | 20 | 5 |
| Ce-141 | 90 | 100 | 10 | 100 | 50 | 4 | 5 | 20 | 5 |
| Вариант 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 130 | 110 | 10 | 130 | 40 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| Cs-137 | 240 | 130 | 25 | 250 | 150 | 10 | 10 | 50 | 5 |
| Se-75 | 80 | 100 | 5 | 100 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Вариант 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 125 | 110 | 10 | 120 | 10 | 5 | 5 | 20 | 2 |
| Cs-137 | 235 | 125 | 15 | 240 | 140 | 4 | 20 | 30 | 5 |
| I-131 | 40 | 110 | 10 | 110 | 10 | 3 | 3 | 30 | 5 |
| Вариант 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 150 | 100 | 10 | 100 | 50 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| Cs-137 | 200 | 140 | 20 | 250 | 60 | 10 | 10 | 50 | 5 |
| W-185 | 50 | 80 | 10 | 150 | 20 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| Вариант 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 135 | 120 | 10 | 130 | 40 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| Cs-137 | 240 | 130 | 30 | 150 | 150 | 10 | 10 |  | 5 |
| Te-121 | 70 | 100 | 2 | 100 | 30 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| Вариант 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 120 | 100 | 10 | 100 | 30 | 3 | 3 | 50 | 3 |
| Cs-137 | 200 | 100 | 20 | 200 | 40 | 5 | 5 | 100 | 4 |
| Co-58 | 50 | 50 | 5 | 150 | 10 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| Вариант 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 120 | 110 | 10 | 120 | 10 | 4 | 4 | 20 | 2 |
| Cs-137 | 230 | 120 | 10 | 230 | 130 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| I-131 | 60 | 110 | 10 | 110 | 100 | 5 | 2 | 20 | 4 |
| Вариант 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 170 | 100 | 20 | 100 | 100 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Cs-137 | 250 | 150 | 30 | 150 | 200 | 10 | 20 | 80 | 5 |
| Pr-143 | 50 | 50 | 10 | 100 | 50 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Вариант 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 120 | 100 | 10 | 100 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Cs-137 | 230 | 100 | 10 | 100 | 120 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| Tb-161 | 50 | 100 | 10 | 100 | 110 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Вариант 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 170 | 100 | 10 | 100 | 100 | 5 | 5 | 50 | 5 |
| Cs-137 | 250 | 150 | 20 | 240 | 100 | 10 | 10 | 50 | 5 |
| As-73 | 40 | 40 | 10 | 100 | 50 | 5 | 5 | 50 | 5 |
| Вариант 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 150 | 10 | 5 | 100 | 5 | 3 | 2 | 20 | 2 |
| Cs-137 | 250 | 115 | 10 | 220 | 20 | 3 | 2 | 20 | 3 |
| Te-121 | 50 | 90 | 10 | 110 | 10 | 3 | 2 | 20 | 3 |
| Вариант 22 Окончание табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 100 | 85 | 5 | 110 | 5 | 2 | 2 | 20 | 2 |
| Cs-137 | 220 | 110 | 5 | 200 | 10 | 2 | 2 | 20 | 2 |
| Ba-140 | 100 | 85 | 5 | 85 | 50 | 2 | 2 | 20 | 2 |
| Вариант 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 160 | 70 | 10 | 100 | 80 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| Cs-137 | 200 | 100 | 10 | 200 | 204 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Pa-233 | 50 | 40 | 10 | 100 | 160 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Вариант 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 150 | 100 | 10 | 100 | 40 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| Cs-137 | 250 | 110 | 20 | 220 | 50 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| Po-210 | 150 | 60 | 5 | 150 | 10 | 1 | 1 | 20 | 1 |
| Вариант 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr-90 | 180 | 100 | 10 | 100 | 100 | 5 | 10 | 20 | 4 |
| Cs-137 | 290 | 150 | 30 | 200 | 100 | 15 | 20 | 50 | 4 |
| Zr-95 | 100 | 100 | 10 | 100 | 50 | 5 | 5 | 20 | 4 |

Таблица  3

Радионуклидный состав и объемная активность

радионуклидов в воздухе населенного пункта №1

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr-90 | 100 | Sr-90 | 200 | Sr-90 | 300 | Sr-90 | 400 | Sr-90 | 500 |
| Cs-137 | 90 | Cs-137 | 150 | Cs-137 | 150 | Cs-137 | 300 | Cs-137 | 400 |
| Ba-140 | 120 | Np-239 | 400 | Ru-103 | 400 | Be-7 | 500 | P-32 | 600 |
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Sr-90 | 200 | Sr-90 | 300 | Sr-90 | 120 | Sr-90 | 200 | Sr-90 | 300 |
| Cs-137 | 100 | Cs-137 | 180 | Cs-137 | 100 | Cs-137 | 150 | Cs-137 | 200 |
| S-35 | 200 | Ca-47 | 200 | Sc-47 | 300 | V-48 | 300 | Cr-51 | 500 |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Sr-90 | 250 | Sr-90 | 300 | Sr-90 | 300 | Sr-90 | 500 | Sr-90 | 450 |
| Cs-137 | 150 | Cs-137 | 200 | Cs-137 | 200 | Cs-137 | 400 | Cs-137 | 300 |
| Mn-52 | 400 | Fe-59 | 500 | Co-58 | 400 | Ga-67 | 600 | Ge-71 | 500 |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| Sr-90 | 700 | Sr-90 | 900 | Sr-90 | 900 | Sr-90 | 700 | Sr-90 | 800 |
| Cs-137 | 400 | Cs-137 | 800 | Cs-137 | 900 | Cs-137 | 600 | Cs-137 | 600 |
| Rb-86 | 800 | Zr-95 | 900 | Ru-103 | 900 | I-131 | 800 | Ba-140 | 300 |
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |
| Sr-90 | 200 | Sr-90 | 700 | Sr-90 | 600 | Sr-90 | 800 | Sr-90 | 900 |
| Cs-137 | 500 | Cs-137 | 500 | Cs-137 | 500 | Cs-137 | 700 | Cs-137 | 900 |
| Yb-169 | 800 | Tb-160 | 800 | Er-169 | 600 | Lu-169 | 900 | Bi-205 | 900 |

Таблица  4

Мощность дозы ионизирующего излучения

на открытой местности и в зданиях по населенному пункту №1

| Вариант | Мощность дозы излучения, мкЗв/ч |  |  |  | Вариант | Мощность дозы излучения, мкЗв/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В настоящий момент |  | До аварии |  |  | В настоящий момент |  | До аварии |  |
|  | На местности | В зданиях | На местности | В зданиях |  | На местности | В зданиях | На местности | В зданиях |
| 1 | 5 | 6 | 0,1 | 0,2 | 14 | 3 | 4 | 0,12 | 0,18 |
| 2 | 4,5 | 5 | 0,1 | 0,2 | 15 | 4 | 5 | 0,13 | 0,19 |
| 3 | 3,4 | 5 | 0,12 | 0,15 | 16 | 5 | 6 | 0,14 | 0,2 |
| 4 | 4,2 | 6 | 0,16 | 0,18 | 17 | 4,2 | 5 | 0,15 | 0,22 |
| 5 | 2 | 4 | 0,17 | 0,19 | 18 | 3,5 | 4 | 0,16 | 0,3 |
| 6 | 3 | 4,5 | 0,19 | 0,2 | 19 | 4,8 | 6 | 0,2 | 0,25 |
| 7 | 4 | 5 | 0,2 | 0,4 | 20 | 3 | 5,2 | 0,15 | 0,3 |
| 8 | 2,3 | 3 | 0,3 | 0,5 | 21 | 4 | 5,5 | 0,14 | 0,5 |
| 9 | 3 | 4,5 | 0,11 | 0,16 | 22 | 3,5 | 6 | 0,25 | 0,4 |
| 10 | 4 | 5 | 0,09 | 0,11 | 23 | 4,5 | 6 | 0,3 | 0,4 |
| 11 | 5,6 | 6 | 0,18 | 0,20 | 24 | 3,5 | 4,8 | 0,2 | 0,4 |
| 12 | 6 | 7,5 | 0,15 | 0,25 | 25 | 3,6 | 4,2 | 0,17 | 0,22 |
| 13 | 3,8 | 5,6 | 0,12 | 0,24 |  |  |  |  |  |

Таблица  5

Удаление населенных пунктов от радиационно-опасного объекта

| Вариант | Удалее- ние от РОО | Номер населенного пункта и расстояние; км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
| 1 | по оси следа | 10 | 20 | 30 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | по оси следа | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 3 | по оси следа | 5 | 20 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5,0 | 5,0 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,7 |
| 4 | по оси следа | 3 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,0 | 3,0 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 5 | по оси следа | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| 6 | по оси следа | 4 | 8 | 20 | 60 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 10 | 20 |
| 7 | по оси следа | 8 | 10 | 15 | 30 | 45 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 6,0 |
| 8 | по оси следа | 12 | 15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 1,0 |
| 9 | по оси следа | 10 | 14 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 1,5 |
| 10 | по оси следа | 15 | 19 | 35 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 1,5 |
| 11 | по оси следа | 17 | 21 | 50 | 80 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 10 | 15 |
| 12 | по оси следа | 20 | 25 | 60 | 90 | 45 | 45 | 45 | 20 | 20 | 20 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 |
| 13 | по оси следа | 10 | 20 | 70 | 100 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 10 | 15 |
| 14 | по оси следа | 10 | 23 | 80 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 10 | 10 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 1,0 | 1,5 |
| 15 | по оси следа | 14 | 32 | 90 | 150 | 70 | 70 | 70 | 70 | 32 | 32 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 2,0 |
| 16 | по оси следа | 18 | 40 | 60 | 80 | 40 | 40 | 40 | 18 | 18 | 18 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 17 Окончание табл. 5 | по оси следа | 3 | 15 | 70 | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5 |
| 18 | по оси следа | 2 | 17 | 34 | 72 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4 |
| 19 | по оси следа | 10 | 30 | 45 | 70 | 10 | 10 | 10 | 45 | 45 | 30 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| 20 | по оси следа | 5 | 40 | 82 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 82 | 82 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 |
| 21 | по оси следа | 6 | 15 | 77 | 81 | 15 | 15 | 15 | 77 | 77 | 77 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| 22 | по оси следа | 8 | 10 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 |
|  | в второне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| 23 | по оси следа | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 24 | по оси следа | 4 | 18 | 29 | 53 | 18 | 18 | 18 | 29 | 29 | 29 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| 25 | по оси следа | 3 | 15 | 34 | 72 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 |
|  | в стороне от оси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2 |

Таблица 6

Годовая эффективная доза облучения населения по населенным пунктам

| Вариант | Номер населенного пункта и годовая эффективная доза, мЗв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
| 1 |  | 70 | 40 | 30 | 60 | 40 | 10 | 3 | 80 | 60 |
| 2 |  | 65 | 45 | 25 | 15 | 32 | 18 | 6 | 4 | 1 |
| 3 |  | 90 | 60 | 40 | 52 | 40 | 35 | 25 | 87 | 85 |
| 4 |  | 108 | 60 | 32 | 50 | 25 | 20 | 50 | 120 | 80 |
| 5 |  | 175 | 100 | 40 | 30 | 90 | 60 | 20 | 6 | 2 |
| 6 |  | 50 | 40 | 10 | 5 | 25 | 15 | 5 | 2 | 1 |
| 7 |  | 93 | 69 | 55 | 35 | 28 | 62 | 58 | 52 | 50 |
| 8 |  | 80 | 25 | 10 | 49 | 45 | 30 | 11 | 80 | 45 |
| 9 |  | 90 | 60 | 20 | 70 | 30 | 15 | 4 | 100 | 80 |
| 10 |  | 90 | 40 | 25 | 35 | 32 | 22 | 19 | 87 | 85 |
| 11 |  | 80 | 25 | 15 | 1,0 | 15 | 5 | 3,0 | 2 | 1 |
| 12 |  | 91 | 52 | 26 | 40 | 30 | 20 | 115 | 104 | 30 |
| 13 |  | 86 | 56 | 35 | 24 | 53 | 47 | 40 | 35 | 21 |
| 14 |  | 200 | 115 | 90 | 138 | 135 | 127 | 109 | 201 | 193 |
| 15 |  | 102 | 34 | 30 | 41 | 37 | 31 | 26 | 98 | 95 |
| 16 |  | 175 | 153 | 98 | 98 | 92 | 87 | 210 | 206 | 150 |
| 17 |  | 265 | 130 | 80 | 130 | 85 | 60 | 30 | 20 | 10 |
| 18 |  | 236 | 102 | 49 | 85 | 40 | 50 | 25 | 15 | 5 |
| 19 |  | 138 | 75 | 44 | 300 | 190 | 90 | 50 | 40 | 20 |
| 20 |  | 60 | 17 | 3,0 | 45 | 37 | 17 | 4,0 | 5,0 | 2,0 |
| 21 |  | 118 | 56 | 26 | 110 | 100 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| 22 |  | 190 | 35 | 27 | 150 | 100 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| 23 |  | 100 | 40 | 10 | 170 | 120 | 80 | 20 | 10 | 5 |
| 24 |  | 164 | 65 | 38 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 |
| 25 |  | 320 | 105 | 23 | 350 | 300 | 250 | 210 | 160 | 100 |

Таблица  7

Координаты АЭС, тип реактора и метеоусловия на момент

аварии на АЭС

(только для индивидуальной работы).

| Вари- ант | Координаты АЭС | Направление ветра, град | Скор. ветра, м/с | Степень верт. устойчивости воздуха | Тип реактора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1216 | 330 | 2 | Конвекция | ВВЭР-1000 |
| 2 | 0852 | 60 | 2 | Конвекция | ВВЭР-1000 |
| 3 | 2048 | 30 | 4 | Инверсия | РБМК-1500 |
| 4 | 4052 | 120 | 2 | Конвекция | РБМК-1000 |
| 5 | 4844 | 170 | 2 | Инверсия | РБМК-1000 |
| 6 | 5632 | 180 | 2 | Инверсия | ВВЭР-1000 |
| 7 | 3616 | 190 | 2 | Инверсия | ВВЭР-1000 |
| 8 | 1216 | 315 | 2 | Инверсия | БН-600 |
| 9 | 1624 | 0 | 2 | Инверсия | ВВЭР-440 |
| 10 | 4422 | 185 | 2 | Конвекция | РБМК-1000 |
| 11 | 5224 | 200 | 4 | Инверсия | РБМК-1500 |
| 12 | 2412 | 270 | 2 | Конвекция | РБМК-1000 |
| 13 | 4056 | 130 | 4 | Инверсия | ВВЭР-1000 |
| 14 | 3632 | 250 | 2 | Изотермия | ВВЭР-1000 |
| 15 | 0840 | 50 | 3 | Изотермия | БН-600 |
| 16 | 2024 | 330 | 3 | Изотермия | РБМК-1000 |
| 17 | 1256 | 90 | 4 | Изотермия | ВВЭР-1000 |
| 18 | 1236 | 10 | 3 | Изотермия | ВВЭР-1000 |
| 19 | 1624 | 340 | 2 | Изотермия | ВВЭР-440 |
| 20 | 0808 | 320 | 1 | Инверсия | БН-600 |
| 21 | 3612 | 200 | 3 | Изотермия | РБМК-1000 |
| 22 | 0420 | 350 | 3 | Изотермия | РБМК-1500 |
| 23 | 1256 | 45 | 2 | Изотермия | ВВЭР-440 |
| 24 | 1636 | 10 | 5 | Изотермия | ВВЭР-1000 |
| 25 | 5636 | 180 | 3 | Изотермия | ВВЭР-100 |